# Moduł przejazdu kolejowego

## Zastosowanie

Moduł służy do sterowania przejazdem kolejowym wyposażonym w rogatki i sygnalizację świetlną w trybie analogowym lub DCC. Jest wyposażony w decoder akcesoriów DCC.

Opis wyjść:

- Q1-Q3, “+” -  wyjścia PWM. Wyjścia O1 i O2 są domyślnie skonfigurowane jako sygnalizator świetlny przejazdu kolejowego, wspólny plus zasilania

- AUDIO - wyjście głośnika. Podczas aktywacji zamykania zapór włącza się sygnalizacja dźwiękowa.

- DETECT - wejście czujnika zajętości toru – moduł wykrywa i aktywuje automatycznie pracę przejazdu kolejowego.

- SERWO - 2 wyjścia dla serw – działające równolegle.

- INPUT -  wejście sterujące ręcznie (analogowo). Można do niego podłączyć zewnętrzny włącznik do ręcznego sterowania dekoderem przejazdu kolejowego.

- SPEED, LEFT, RIGHT - 3 potecjometry – ustawianie położenia orczyka oraz prędkości serwa

- DCC - wejście DCC – do podłączenia sygnału DCC z centralki

- PWR - zasilanie – przez zewnętrzny zasilacz lub z magistrali DCC

## Electrical specification

- Zasilanie: AC/DC 7-18V

- DCC: sygnał z centralki DCC

- Obciążenie czujnika zajętości - FB: max 0.8A

- Napięcie na wyjściach O1-O3: niższe od napięcia zasilania o 0,7V/ max 0.15A,

- Głośnik: 8 Ohm

- Servo: 5V, max 1A

## Schemat podłączenia

## Programowanie

Wartości CV mogą być modyfikowane w trybie Paged Mode, Direct Mode lub bezpośrenio na torze.

Tabela konfiguracyjna:

| CV | Value | Default value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1..99 | 1 | Adres dekodera (krótki) |
| 7 | 1 | 1 | Wersja dekodera (tylko do odczytu) |
| 8 | 13 | 13 | Producent ID: 13 = DIY decoder (tylko do odczytu) |
| 17 | 192..231 | 192 | Adres długi (wysoki bit) |
| 18 | 0..255 | 100 | Adres długi (niski bit) |
| 33 | 0..120 | 0 | Wybór efektu świetlnego, wyjście 1: 0: Światło żarowe 1: Miganie z częstotliwością 1 (częstotliwość - CV 49) 2. Miganie z częstotliwością 1 (odwrócona) 8. Światło żarowe (odwrócone) W trybach 0..9 istnieje możliwość dodania 16 do wartości CV, aby umożliwić płynne przełączanie z czasem trwania CV 40 |
| 34 | 0..120 | 0 | Wybór efektu świetlnego, wyjście 2 |
| 35 | 0..120 | 0 | Wybór efektu świetlnego, wyjście 3 |
| 36 | 0..255 | 255 | Regulacja jasności wyjście 1 |
| 37 | 0..255 | 255 | Regulacja jasności wyjście 2 |
| 38 | 0..255 | 255 | Regulacja jasności wjście 3 |
| 39 | 0..255 | 45 | Okres 1 błysku ( * 10ms) |
| 40 | 0..255 | 10 | Czas przełączania trybu lampy 1 ( * 10ms) |
| 41 | 0..255 | 10 | Czas nieaktywności dekodera po zwolnieniu czujnika obecności (* 100ms) |
| 42 | 0..255 | 10 | Czas, po którym serwa zaczynają opuszczać szlabany |
| 43 | 0..255 | 10 | Czas wyłączenia dźwięku po osiągnięciu dolnych pozycji serwomechanizmów |
| 44 | 0..30 | 30 | Głośność |
| 45 | 0..1 | 1 | 1 – Dźwięk jest wyłączany po upływie określonego czasu CV43. 0 – Dźwięk jest włączony, dopóki dekoder nie zostanie dezaktywowany |